ETUDE DU METABOLISME CHEZ LA LEVURE

ATTENTION, le matériel que vous utilisez est fragile. Ne laissez jamais la sonde à l’air libre, placez la toujours dans le tube à essai contenant l’eau distillée quand vous ne l’utilisez pas. Rincez toujours l’extrémité de la sonde avec de l’eau distillée (contenue dans les pissettes) entre deux manipulations.

Ne jamais dévisser la tête de la sonde. Ne pas toucher l’extrémité de la sonde.

Respectez toutes les consignes qui vous sont données.

- Placer  de la solution de glucose (5g/L) dans un pot de yaourt en verre.

- Placer de la solution contenant des levures (à 10g/L) dans un pot de yaourt en verre.

- Mettre l’agitateur magnétique au centre de la cuve du  bioréacteur, puis ajoutez la solution de levures dans ce compartiment central de la cuve.

4)  Placez la sonde sur le couvercle de la cuve, de façon à ce qu’elle dépasse de 1cm environ. Mettre ce    couvercle sur le bioréacteur. La solution de levures doit déborder de la cuve, et la sonde ne doit pas toucher le fond de cette cuve. Pour vérifier cela, ouvrez les fenêtres du bioréacteur pour observer la position de la sonde

5)   Prenez la seringue, et prélevez 0,6ml de la solution de glucose (5g/L). Pour cela retirez le tube à l’extrémité de la seringue, prélevez le liquide, replacer le tube et éjecter le surplus de solution en se réglant sur 0,5ml.

Placez le tube de la seringue dans une des ouvertures du couvercle du bioréacteur.

6)   Lancez l’agitation en appuyant sur le bouton placé sur le bioréacteur.

- Lancer le logiciel REACELL

- Allez dans paramètre et entrez 5 minutes pour la durée de l’expérience.

Entrez 0 pour la concentration minimale d’O2.

- Réglez l’O2 max en entrant la valeur donnée par votre professeur.

- Cliquez sur démarrer

- La réaction commence alors, au bout d’une minute, injectez le contenu de la seringue dans le bioréacteur en cliquant en même temps sur « repère » en bas de l’écran.

12)  allez dans FICHIER>ENREGISTREZ SOUS…   et donnez un nom à votre travail.

Cliquez sur Démarrer puis sur YES, pour recommencer en conservant votre première courbe.

Nettoyez la sonde avec la pissette d’eau distillée, au dessus du grand récipient. Ne pas toucher la sonde avec   la pissette, quand vous avez bien rincez, essuyez la avec du papier de soie.

13) Recommencer tout depuis l’étape 3 en remplaçant les levures par de l’eau distillée (mais en injectant de la solution de glucose).